清零软件使用说明

以下情况需要清零（清零打印机要先进入维修模式，然后电脑运行软件）
     机器故障状态：打印机图标--属性--打开打印首选项→维护→查看打印机状态（检测错误）
打印机清零提示：废墨收集器已满”或“废墨收集器将满”，或双灯来回闪7次。或提示5B00或5B01，或P07 E08，或E27或1700

第1步：先进入维修模式
1,将打印机正常关机后
2,按住停止键一直不放，
3,然后，再按住电源键（按住不放手）（这里2个键都是同时按住的,时间大约5-10秒）
4,电源键不松的同时，只松停止键
5,接着，连续按5次停止键。
6,同时松开所有的按键，这时，应该只有电源绿灯在亮，电脑提示找到新硬件，不用理他
进了后，一定是只有电源绿灯长亮，其他灯不亮

第2步：运行软件，进了软件后，找到左边中间的废墨计数器（Absorber）把Main,改为All再点右边中间的 清零，点了后。看看机器有没有动静

并提示完成了。

并自动打印了如下一张纸